UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

LABORATÓRIO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS - LASHIP

SÍMBOLOS DE GRANDEZAS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS

Prof. Victor Juliano De Negri, Dr. Eng.

Florianópolis, junho de 2023

(Primeira versão: setembro de 2002)

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	1

2	NOMENCLATURA DE GRANDEZAS	1

2.1	Grandezas, parâmetros e variáveis	1

2.2	Coeficientes e fatores	2

2.3	Números e razões	2

3	SÍMBOLOS DE UNIDADES	3

3.1	Unidades em grandezas de dimensão um, radiano e esterradiano	3

3.2	Combinação de símbolos das unidades	3

4	COMPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS	4

5	CONFIGURAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS	6

5.1	Símbolos de grandezas	6

5.2	Exemplos de símbolos literais de grandezas	8

5.3	Exemplos de subscritos para grandezas	12

5.4	Subscritos ou sobrescritos referentes a componentes para grandezas	14

5.5	Exemplos de símbolos de grandezas (símbolo literal e subscrito/sobrescrito)	14

5.5.1	Alfabeto Latino	14

5.5.2	Alfabeto Grego	18

6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

# INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma forma sistematizada para a representação dos símbolos das grandezas para o estudo de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Baseando-se em normas pertinentes a sistemas hidráulicos tais como de vocabulário (ISO 5598 (ISO, 2008)), símbolos gráficos para diagramas (ISO 1219 Partes1 a 3 (ISO, 2012a; ISO, 2012b; ISO, 2016)) e definições de Grandezas (NF E 48-101 (AFNOR, 1984), equivalente a ISO 4391-2 (ISO, 1983)) e NF E 48-100 (AFNOR, 1986), juntamente com informações e definições gerais relacionadas a grandezas e unidades estabelecidas pela ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), estabeleceu-se regras para formar uma escrita utilizando símbolos latinos e/ou gregos auxiliados por sobrescritos e subscritos. Definição ampla de símbolos para grandezas associados a diversas áreas são objeto da norma ABNT NBR ISO 80000 em suas partes 1 a 5, e 7 a 12 e da norma ABNT NBR IEC 80000, partes 6, 13 e 14. Símbolos utilizados em tecnologia elétrica são encontrados na norma IEC 60027-1 (IEC, 2005), os quais também são necessários no projeto de sistemas eletro-hidráulicos e eletropneumáticos.

Esta notação visa aproximar os campos industrial e acadêmico, uma vez que é fundamentada em normas internacionais. Um importante aspecto é a correlação da grandeza ao componente que está sendo descrito como, por exemplo, quando estiver representando o símbolo de deslocamento de carretel, dever-se-á indicar a qual válvula do circuito se refere, uma vez que haverá vários possíveis deslocamentos de carretel no circuito como um todo. Para a designação de componentes, utilizar-se-á a notação apresentada nas normas de diagramas de circuitos hidráulicos e pneumáticos (ISO 1219-2 (ISO, 2012b).

Conforme apresentado a seguir, é dada a opção de indicação de componentes por meio sobrescritos ou subscritos. O uso de sobrescritos, designando o componente associado, é indicado somente a sistemas de maior porte, onde há um número razoável de componentes, possivelmente mais que três. Para o leitor, a compreensão do sistema será simplificada, já que as grandezas com mesmo significado estarão representadas pelos mesmos símbolos nos diferentes componentes, a exceção do sobrescrito. No caso de sistemas de menor porte, é possível fazer referência ao componente incluindo um símbolo como subscrito, sem uso de sobrescrito.

As partes das normas ABNT NBR ISO 80000 e ABNT NBR IEC 80000 estão disponíveis no site da ABNT para pessoas vinculadas à UFSC, mediante acesso via site da Biblioteca Universitária (BU). Recomenda-se também a leitura do VIM - Vocabulário Internacional de Metrologia (INMETRO, 2012) que contém diretrizes referentes à nomenclatura de grandezas e unidades de medida.

# NOMENCLATURA DE GRANDEZAS

## Grandezas, parâmetros e variáveis

GRANDEZA:

Conforme estabelecido em VIM 2012 (INMETRO, 2012), ‘grandeza’ é a propriedade de um fenômeno, corpo ou substância, que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. Em inglês, este termo é expresso como ‘quantity’. O termo ‘grandeza’ engloba parâmetros e variáveis.

PARÂMETRO:

No âmbito da Física, o ‘parâmetro’ é uma grandeza constante fixa.

VARIÁVEL:

Uma ‘variável’ é uma grandeza que muda em relação a outra grandeza. Existem dois tipos principais de variáveis em um determinado sistema, conhecidas como variáveis independentes e variáveis dependentes. Variáveis independentes são as variáveis que são impostas (causas ou entradas) ou que são naturalmente imutáveis (como o tempo contínuo ou discreto).

## Coeficientes e fatores

Com base na ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), ‘coeficiente’ ou ‘fator’ é o termo usado para denominar uma grandeza que estabelece proporcionalidade entre duas outras grandezas. Por exemplo, a grandeza k na equação A=kB é denominado de coeficiente ou fator.

COEFICIENTE:

Convém que o termo ‘coeficiente’ seja utilizado quando as duas grandezas A e B tiverem dimensões diferentes. Algumas vezes o termo ‘módulo’ é utilizado ao invés de ‘coeficiente’. Como exemplos, pode-se citar:

Coeficiente de expansão linear [1/K]:	dll=ldT

Módulo de elasticidade [Pa]:		σ=Eε

FATOR:

O termo ‘fator’ é preferencialmente usado quando as duas grandezas A e B tiverem a mesma dimensão. Por exemplo:

Fator de potência [1]:	λ=PS

Porém, é comum o uso do termo ‘coeficiente’, mesmo estabelecendo relações com grandezas de unidades iguais como, por exemplo:

Coeficiente de atrito [1]:	μ=FFn

## Números e razões

NÚMERO:

Algumas combinações adimensionais de grandezas são chamadas de números característicos e levam o termo ‘número’ em seus nomes. Por exemplo:

Número de Reynolds [1]:	ℜ=ρvLμ

RAZÃO:

‘Razão’ é a denominação muitas vezes empregada para quocientes adimensionais. Por exemplo:

Razão de calores específicos [1]:	γ=cpcV

No caso de razões menores que 1, algumas vezes o termo ‘fração’ é adotado. Por sua vez, o termo ‘índice’ é utilizado em vez do termo ‘razão’, mas a norma ABNT NBR ISO 80000-1 (2012) não recomenda.

# SÍMBOLOS DE UNIDADES

## Unidades em grandezas de dimensão um, radiano e esterradiano

GRANDEZA DE DIMENSÃO UM:

Conforme tratado na seção de introdução das normas ABNT NBR ISO 80000-x (como em ABNT (2012)), a unidade coerente para qualquer grandeza de dimensão um, também chamada de grandeza adimensional por razões históricas, é o número um, símbolo 1. Quando o valor de uma tal grandeza é expresso, o símbolo da unidade 1 não é geralmente escrito explicitamente. Por exemplo:

- Índice de refração n (de dimensão um e cuja unidade é 1): Expresso como, por exemplo, n=1,53 (sem unidade após o número).

RADIANO E ESTERRADIANO:

Angulo plano é geralmente expresso como razão de dois comprimentos e o ângulo sólido como a razão de duas áreas. Assim, em 1995, o CGPM especificou que, no SI, o radiano, símbolo rad, e o esterradiano, símbolo sr, são unidades derivadas adimensionais. Isto implica que as grandezas ângulo plano e ângulo sólido são consideradas grandezas derivadas de dimensão um. As unidades radiano e esterradiano são então iguais a um; elas podem ser omitidas ou podem ser usadas em expressões para unidades derivadas para facilitar a distinção entre grandezas de naturezas diferentes, mas tendo a mesma dimensão (ABNT, 2007).

Apesar do radiano ser grandeza de dimensão um, não se utiliza o símbolo 1 em substituição ao rad pois resultaria em interpretação errônea da unidade da grandeza. Por exemplo:

- Frequência pode ser expressa em rad/s ou em Hz (=1/s), porém os valores não são iguais já que 2πrads=1Hz=1ciclos.

## Combinação de símbolos das unidades

Segundo ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), uma unidade composta, formada pela multiplicação de duas ou mais unidades, deve ser indicada por uma das seguintes maneiras:

N∙m = N×m = N m = Nm

A última forma, escrita sem espaço, não pode ser utilizada quando uma das unidades for o mesmo que o símbolo de um prefixo. Este é o caso para ‘m’, metro e mili, e para ‘T’, tesla e tetra. Por exemplo: mN significa milinewton, e não metro newton.

No LASHIP, sugere-se utilizar as unidades separadas por espaço, visto que o ponto (∙) e o sinal de multiplicação (×) teriam que ser editados pelo editor de equações.

Uma unidade composta, formada pela divisão de uma unidade por outra, deve ser indicada por uma das seguintes maneiras:

m/s = m×s-1 = m s-1

A exponenciação tem prioridade sobre a multiplicação e a divisão. Uma barra inclinada (/) não pode ser seguida por um sinal de multiplicação ou um sinal de divisão na mesma linha, a menos que se insiram parênteses para evitar qualquer ambiguidade. Em casos complicados, potências negativas ou uma barra horizontal podem ser utilizadas.

Observações:

- Símbolos das unidades devem ser escritos em fonte tipo normal. Nunca use itálico.

- A primeira letra do nome por extenso de unidades é minúscula, incluindo nomes próprios: Ex.: newton, pascal etc.

- A redação e leitura de unidades por extenso flexiona em número (singular/plural): Para nomes próprios, se adiciona o ‘s’: 1 newton, 12 newtons; 1 pascal, 13 pascals; Demais unidades, flexiona-se conforme regras gramaticais: 1 metro, 15 metros; 1 bar, 2 botecos (brincadeira... 2 bares) etc. Hertz é um substantivo de dois números, logo: 1 hertz, 2 hertz.

- Os símbolos das unidades nunca flexionam em número: 1 m, 15 m; 1 N, 12 N.

# COMPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS

ELEMENTOS DO SÍMBOLO:

A representação simbólica a ser adotada no LASHIP é apresentada na Figura 1 e compõe-se do símbolo literal (Sl) propriamente dito, o subscrito (Su) e o sobrescrito (So). Nesta figura, para cada um destes elementos estão definidos a formatação, a aplicação e a utilização. No caso de sistemas com maior número de componentes pode ser conveniente utilizar o sobrescrito para identificação de componentes.

Figura 1 - Representação simbólica de variáveis e parâmetros

REGRAS GERAIS DE EMPREGO DE SÍMBOLOS:

As regras gerais de emprego de símbolos utilizadas neste documento são aquelas definidas na norma ABNT NBR ISO 80000-1 (2012), quais sejam:

- Os símbolos das grandezas são sempre escritos em tipo itálico (inclinado), independentemente do tipo utilizado no resto do texto.

- Nenhuma recomendação é feita ou sugerida sobre a fonte de tipo itálico, na qual os símbolos das grandezas devem ser impressos. (Tem-se adotado no LASHIP o padrão do Microsoft Word, isto é, Cambria Math, como fonte dos símbolos).

- Quando, em um determinado contexto, grandezas diferentes têm o mesmo símbolo literal ou quando, para uma grandeza, aplicações diferentes ou valores diferentes forem de interesse, uma distinção pode ser feita através do uso de subscritos.

- Os seguintes princípios se aplicam para a impressão de subscritos:

- Um subscrito que representa o símbolo de uma grandeza física ou uma variável matemática, tal como um número de ordem, é impresso em tipo itálico (inclinado).

- Outros subscritos, como aqueles que representam palavras ou números fixos, são impressos em tipo romano (vertical). (Neste manual, não se segue esta orientação e adota-se tipo itálico para todos os subscritos).

SÍMBOLO LITERAL DA GRANDEZA:

Conforme a ABNT NBR ISO 80000-1 (ABNT, 2012), os símbolos das grandezas são geralmente letras únicas dos alfabetos grego ou latino, às vezes com subscritos ou outros sinais de modificação, como é o caso da vazão volumétrica (qV) e da vazão mássica (qm) definidos na ABNT NBR ISO 80000-4 (ABNT, 2007). Quando formados por duas letras, a primeira deve ser maiúscula e a segunda minúscula como, por exemplo, o Número de Reynolds (ℜ) e o Número de Mach (Ma).

# CONFIGURAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE GRANDEZAS

## Símbolos de grandezas

Com base na norma NF E 48-101 (AFNOR, 1984), seguem abaixo recomendações para a utilização de sobrescritos e subscritos.

SOBRESCRITOS:

Os sobrescritos somente serão utilizados quando houver necessidade de esclarecer a que sistema a grandeza está associada e a inclusão desta informação como subscrito tornaria a representação confusa.

SUBSCRITOS:

Se dois ou mais subscritos são exigidos, a IEC 60027-1 (IEC, 2005) recomenda que eles sejam separados por espaço. Como o uso do espaço pode não deixar claro a vinculação destes com o símbolo literal, no LASHIP adota-se o símbolo gráfico subtraço (underline) para representação de subíndices concatenados. Somente em situações em que o uso do subtraço não for possível, adotar a separação por espaço.

Quando uma grandeza já possui subscrito na sua definição (por ex.: qV, cd), o primeiro subscrito a ser adicionado não deverá ter separação como, por exemplo:

- Vazão volumétrica de controle: 		qVc;

- Coeficiente de descarga do orifício:	cdO.

O subscrito subsequente será separado por espaço ou subtraço, por ex.:

- Vazão volumétrica de controle na válvula V1:	qVcV1 ou qVcV1;

- Coeficiente de descarga do orifício da válvula V1:	cdoV1 ou cdoV1.

A ordenação dos subscritos para utilização junto aos símbolos literais é estabelecida como:

1° subscrito: Domínio/Meio/Fenômeno associado

2° subscrito: Localização da grandeza (inclui o elemento (parte) de um coponente)

3° subscrito: Forma de obtenção da grandeza

4° subscrito: Condição operacional

5° subscrito: Componente/sistema a que se aplica o símbolo (caso não se empregue sobrescrito para identificar o componente).

Na Seção 5.3, estas cinco categorias de subscritos estão exemplificadas. Aqui cabe destacar que a categoria ‘localização da grandeza’, inclui-se também o elemento (parte) de um componente. Para a designação deste tipo de subscrito, faz-se as seguintes sugestões:

- Designação de câmaras: como estas muitas vezes estão ligadas a vias (portas) do componente hidráulico ou pneumático, orienta-se denominá-las com letras maiúsculas, principalmente no caso da hidráulica, e por números no caso da pneumática. Assim, as câmaras que estiverem sujeitas a mesma pressão que existe na porta, terão o nome correspondente (A, B, P, T, x, y) ou (1, 2, 3, 4, 5, 12, 14). Por exemplo, a pressão nestas câmaras seria designada por: pA, pB, p1, p12 etc. Câmaras internas poderão ser designadas por outras letras ou números.

- Orifícios em válvulas: sugere-se designá-los por números, sem necessidade de emprego do subscrito ‘o’ (letra ‘o’ minúscula). Por exemplo, havendo 4 orifícios em uma válvula, pode-se representar:

- Vazão volumétrica através dos orifícios 1, 2, 3 e 4:	qV1, qV2, qV3 e qV4.

Se houver somente um orifício, ou sendo o orifício principal em uma linha de escoamento, utilizar a letra ‘o’, ou seja:

- Vazão volumétrica através do orifício:			qVo.

- No caso de elementos (partes) como carretéis, molas, solenoides, êmbolos, etc., recomenda-se a denominação destes por uma letra e, havendo mais de um elemento (parte) do mesmo tipo, a utilização de numeração sequencial. Por exemplo, considerando-se uma válvula hidráulica de dois estágios que possui dois carretéis, dois orifícios de controle, uma mola, dois êmbolos e três câmaras, os elementos seriam designados por:

- Carretéis:		c1, c2;

- Orifícios de controle:	1, 2;

- Mola:			m;

- Êmbolos:			1, 2;

- Câmaras: 		A, B,

e as possíveis grandezas associadas seriam:

- Deslocamento dos carretéis: 	xc1, xc2

- Força da mola:			Fm=Kmxm,

Observe que os subscritos c1 e c2 são compostos de dois caracteres e, por isto, não são separados por espaço ou subtraço.

A identificação do elemento ao qual a grandeza está relacionada só é necessária quando houver mais de um elemento com o mesmo tipo de grandeza associada. Por exemplo, se houver apenas um deslocamento linear de interesse, este será denominado apenas de x.

## Exemplos de símbolos literais de grandezas

| Descrição | Símbolo | Unidade SI | Unidade usual | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleração angular |  | rad/s2 |  |  |
| Aceleração linear | a | m/s2 |  |  |
| Ângulo plano | ,,, | rad |  |  |
| Ângulo de rotação = Deslocamento angular |  | rad |  |  |
| Área, superfície | A | m2 |  |  |
| Calor específico | c | J/(kg k) |  |  |
| Calor específico à pressão constante | cp | J/(kg k) |  |  |
| Calor específico à volume constante | cV | J/(kg k) |  |  |
| Capacidade de retenção do filtro | a | m |  |  |
| Capacitância mássica | Cm | Kg/Pa |  |  |
| Capacitância volumétrica | CV | m3/Pa |  |  |
| Coeficiente de atrito | f | 1 |  |  |
| Coeficiente de amortecimento viscoso (linear) | B ou Bv | N.s/m |  |  |
| Coeficiente de amortecimento viscoso (angular) | Bω | N s/rad |  |  |
| Coeficiente de descarga | cd | 1 |  |  |
| Coeficiente de velocidade | cv | 1 |  |  |
| Coeficiente de contração | cc | 1 |  |  |
| Coeficiente de vazamento | cl | Pa/(m3/s) |  |  |
| Coeficiente de dilatação volumétrica | V | 1/m3 |  |  |
| Coeficiente de dilatação térmica | T | 1/K ou 1/ºC |  |  |
| Coeficiente de expansão linear | l | 1/K ou 1/ºC |  |  |
| Coeficiente de força-corrente | KF−i | N/A |  |  |
| Coeficiente de torque-corrente | KT−i | N m/A |  |  |
| Coeficiente de vazão | Kv | (m3/s)/(Pa)1/2 |  |  |
| Coeficiente de vazão-pressão | Kc | m3/(Pa s) |  |  |
| Comprimento | l | m |  |  |
| Condutância mássica | Gm | Kg/(Pa s) |  |  |
| Condutância volumétrica | GV | m3/(Pa s) |  |  |
| Constante de tempo | τ | s |  |  |
| Corrente elétrica | iouI | A |  |  |
| Curso | l | m |  |  |
| Defasagem | Ф | rad |  |  |
| Deslocamento angular = Ângulo de rotação |  | rad |  |  |
| Deslocamento linear | x | m |  |  |
| Deslocamento volumétrico | D | m3/rad |  |  |
| Diâmetro | d | m |  |  |
| Entalpia específica | h | J/kg |  |  |
| Entropia específica | s | J/(kg K) |  |  |
| Folga radial | Cr | m |  |  |
| Força | F | N |  |  |
| Frequência | f | Hz=1/s |  |  |
| Frequência (número complexo) (Domínio s) | s | rad/s |  |  |
| Frequência rotacional | n | rev/s | rpm |  |
| Frequência angular ( = 2f = 2n) |  | rad/s |  |  |
| Ganho de pressão (relativo ao deslocamento) | Kp ou Kpx | Pa/m |  |  |
| Ganho de pressão (relativo à corrente) | Kpi | Pa/A |  |  |
| Ganho de pressão (relativo à tensão) | KpU | Pa/V |  |  |
| Ganho - USO GENÉRICO - ACRESCENTAR SUB-ÍNDICE | K |  |  |  |
| Ganho de vazão (relativo ao deslocamento) | Kq ou Kqx | m3/(s m) |  |  |
| Ganho de vazão (relativo à corrente) | Kqi | m3/(s A) |  |  |
| Ganho de vazão (relativo à tensão) | KqU | m3/(s V) |  |  |
| Impedância | Z |  |  |  |
| Indutância própria | L | H |  |  |
| Indutância mútua | M | H |  |  |
| Indutância mássica | Lm | (Pa s2)/kg |  |  |
| Indutância volumétrica | LV | (Pa s2)/m3 |  |  |
| Largura | l ou w | m |  |  |
| Massa | m | kg |  |  |
| Massa específica = Densidade de massa |  | Kg/m3 |  |  |
| Módulo compressibilidade volumétrica |  | Pa |  |  |
| Momento de inércia | IouJ | Kg m2 |  |  |
| Nível de contaminação por contagem numérica | τn | Nº partículas / 100 ml |  |  |
| Nível de contaminação por medição gravimétrica | τg | mg / 100 ml |  |  |
| Número de Reynolds | ℜ | 1 |  |  |
| Período | T | s |  |  |
| Potência | P | W |  |  |
| Pressão | p | Pa | bar |  |
| Pressão de carga | pC | Pa | bar | Ex.:pC=pA−pB pC=pA−pB2 |
| Quantidade de calor | Q | J |  |  |
| Raio | r | m |  |  |
| Razão de amortecimento | ζ | 1 |  |  |
| Relação de transmissão | Z | 1 |  |  |
| Rendimento / eficiência |  | 1 |  |  |
| Resistência elétrica | R |  |  |  |
| Resistência mássica | Rm | (Pa s)/kg |  |  |
| Resistência volumétrica | RV | (Pa s)/m3 |  |  |
| Rigidez angular | Kθ | N m/rad |  |  |
| Rigidez (linear) | KxouK | N/m |  |  |
| Variável de entrada (sinal de entrada) | ut |  |  |  |
| Variável de saída (sinal de saída) | yt |  |  |  |
| Vazão (volumétrica) de controle | qVc | m3/s. | L/min = Lpm | Ex.: qVc=qVA+qVB2 |
| Vazão mássica | qm | Kg/s. | L/min = Lpm |  |
| Vazão volumétrica | qV | m3/s. | L/min = Lpm |  |
| Velocidade | v | m/s |  |  |
| Velocidade angular |  | rad/s |  |  |
| Velocidade de propagação de ondas | c | m/s |  |  |
| Viscosidade dinâmica (absoluta) |  | Pa s | cP=mPa s |  |
| Viscosidade cinemática (relativa) |  | m2/s | 1 cs = 1x10-6 m2/s |  |
| Volume | V | m3 |  |  |
| Volume específico | v | m3/kg |  |  |
| Temperatura | ouT | °C |  |  |
| Temperatura absoluta | T | K |  |  |
| Tempo | t | s |  |  |
| Tensão (elétrica) | U | V |  |  |
| Tensão (mecânica) |  | Pa |  |  |
| Torque | T | N m |  |  |
| Trabalho | W | J |  |  |
| Transformada de Laplace da entrada | us |  |  | Utilizar o mesmo símbolo da variável no tempo (se minúscula, NÃO alterar para maiúscula e vice-versa). |
| Transformada de Laplace da saída | ys |  |  |  |
| Sinal de diferença de uma variável ou parâmetro qualquer (Sl) | ΔSl | - |  | Ex.: p=pA−pB: Diferença de pressão |
| Sinal de variação (valor relativo) de uma variável qualquer (Sl) | Sl | - |  | Ex.: p=p−p0: Variação da pressão em relação a pressão na condição 0 |

## Exemplos de subscritos para grandezas

| Descrição | Símbolo Preferencial | Símbolo Alternativo | Símbolos Adicionais | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quanto ao domínio/meio/fenômeno: |  |  |  |  |
| Atrito | at | fr |  |  |
| Elétrico | e |  |  |  |
| Escoamento do fluido | es | fl |  |  |
| Fluido | f |  |  |  |
| Gás | g |  |  |  |
| Hidráulico | h |  |  |  |
| Hidromecânico | hm |  |  |  |
| Mecânico | m |  |  |  |
| Perdas | s |  |  |  |
| Pneumático | p |  |  |  |
| Volumétrico | V |  |  |  |
| Quanto à localização da grandeza: |  |  |  |  |
| Ambiente | am | 0 |  |  |
| Carga (carregamento) | C | L |  |  |
| Elemento (parte) de um sistema. Exemplos: Carretel (em válvula) Pistão (em válvula ou cilindro) Haste (em válvula ou cilindro) Mola | c p h m | s r |  |  |
| Externo | ex |  |  |  |
| Interno |  |  |  |  |
| Entrada (genérico) | 1 |  |  |  |
| Saída (genérico) | 2 |  |  |  |
| Orifício | o |  |  | Letra ‘o’ minúscula |
| Via/linha/câmara de alimentação | 1 | P |  | Pneumática |
| Via/linha/câmara de alimentação | P | S |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara de trabalho (saída) | 2e4 | AeB | 6,8,…Pares | Pneumática |
| Via/linha/câmara de trabalho (saída) | AeB |  | C,D... | Hidráulica |
| Via/linha/câmara de retorno (escape) | 3e5 | E,EAeEB | 7,9,…Impares | Pneumática |
| Via/linha/câmara de retorno | T | R |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara de dreno | d | d |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara/conexão de comando | aeb |  |  | Hidráulica |
| Via/linha/câmara/ de comando | 12e14 | aeb |  | Pneumática |
| Conexão de comando / controle | c |  |  | Elétrica |
| Quanto à forma de obtenção da grandeza: |  |  |  |  |
| Efetivo | e |  |  |  |
| Entre vias P e A | P−A |  |  |  |
| Geométrico | g |  |  |  |
| Média aritmética | ma |  |  |  |
| Média integral | mi |  |  |  |
| Medido | m |  |  |  |
| Radial | rd |  |  |  |
| Parcial | p |  |  |  |
| Relativo | ℜ |  |  |  |
| Teórico | tc |  |  |  |
| Total | t |  |  |  |
| Útil (líquida) | u |  |  |  |
| Quanto à condição operacional |  |  |  |  |
| Condição inicial ou condição central de operação | 0 |  |  |  |
| Condições nominais | n |  |  |  |
| Condições limites de funcionamento | lmt,min,max |  |  |  |
| Condições aceitáveis (admissíveis) | a |  |  |  |
| Condições de pico | p |  |  |  |
| Condições uniformes de funcionamento (regime permanente) | RP | ST |  |  |
| Condição de regulagem/ajuste | rg ou aj | set |  |  |
| Condição de teste | ts | test |  |  |
| Condição seca (sem umidade) | sc | dry |  |  |
| Condição genérica de operação | j |  |  |  |
| Estado operacional | 0,1,2,…. |  |  |  |
| Atraso | d |  |  | Tempo de.. |
| Resposta | r |  |  | Tempo de.. |
| Subida | rs |  |  | Tempo de.. |
| Acomodação | s |  |  | Tempo de.. |
| Condição (ponto) genérica de operação | i |  |  |  |

## Subscritos ou sobrescritos referentes a componentes para grandezas

| Descrição | Símbolo Preferencial | Símbolo Alternativo | Símbolos Adicionais | Observação (Nomenclatura segundo ISO5598) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulador Hidráulico | Ac |  |  | Accumulator |
| Atuador (Cilindro ou Motor) | A |  |  |  |
| Bomba hidráulica | P |  |  | Hydraulic pump |
| Compressor de ar | P |  |  |  |
| Filtro hidráulico | F |  |  | Hydraulic filter |
| Motor de acionamento | M |  |  | Hydraulic motor |
| Sensor | S |  |  |  |
| Reservatório | R | T |  |  |
| Transmissão hidrostática | HT |  |  | Integral transmission |
| Tubulação | Pi |  |  | Pipe |
| Válvula | V |  |  | Valve |

## Exemplos de símbolos de grandezas (símbolo literal e subscrito/sobrescrito)

### Alfabeto Latino

| Símbolo | Descrição | Observação |
| --- | --- | --- |
| A1,A2,… | Área do orifício 1,2,… |  |
| AA,AB | Área da câmara A, Área da câmara B |  |
| Aj | Área de seção transversal do j-ésimo segmento da tubulação |  |
| amax | Aceleração máxima |  |
| BpA1 ou BpA1 | Coeficiente de amortecimento viscoso do pistão do atuador A1 |  |
| cd1 | Coeficiente de descarga no orifício 1 |  |
| clin | Coeficiente de vazamento interno |  |
| DeP ou DeP | Deslocamento volumétrico efetivo da bomba P |  |
| Dg | Deslocamento geométrico |  |
| dPi ou dPi | Diâmetro interno da tubulação |  |
| dnVoudnV | Diâmetro nominal da válvula V |  |
| Fat | Força de atrito |  |
| FC | Força da carga |  |
| Fes | Força de escoamento |  |
| Fu | Força útil aplicada a carga |  |
| Fc | Força para movimentar o carretel | ; |
| Fminrg | Força mínima de regulagem |  |
| in | Corrente nominal |  |
| Isc | Momento de inércia à seco (sem fluido) |  |
| If | Momento de inércia do fluido |  |
| Kc0 | Coeficiente de vazão – pressão no ponto de linearização zero |  |
| Kes | Coeficiente de força de escoamento |  |
| KpA,B | Ganho de pressão (relativo ao deslocamento) nas portas A e B |  |
| Kq0V1 ou Kq0V1 | Ganho de vazão (relativo ao deslocamento) no ponto de linearização zero da válvula V1 |  |
| Kqi0 | Ganho de vazão relativo à corrente no ponto de linearização zero |  |
| KqU0 | Ganho de vazão relativo à tensão no ponto de linearização zero |  |
| Kqx0 | Ganho de vazão relativo ao deslocamento no ponto de linearização zero |  |
| Kv | Coeficiente de vazão (total) |  |
| Kvp | Coeficiente de vazão parcial (entre duas vias) |  |
| Kx ou K | Rigidez (mola) |  |
| Lm | Indutância mássica (do fluido) |  |
| L | Indutância (da bobina do solenoide) |  |
| mC | Massa da carga |  |
| me | Massa do embolo do cilindro; |  |
| mf | Massa de fluido efetiva do fluido |  |
| mt | Massa total |  |
| msc ou mdry | Massa a seco (sem fluido) |  |
| pA,B | Pressão nas câmaras ou nas vias A, B |  |
| pC | Pressão de carga |  |
| pT | Pressão de retorno; |  |
| pS ou pP | Pressão de suprimento |  |
| pts | Pressão de teste; |  |
| ppA | Pico de pressão na câmara A |  |
| PP ou PP | Potência da bomba P |  |
| Pn | Potência nominal |  |
| PM ou PM | Potência do motor |  |
| Ph | Potência hidráulica |  |
| Ptc | Potência teórica |  |
| p0Ac ou poAc | Pré carga no acumulador |  |
| pts | Pressão de prova (de teste) |  |
| pmAc ou pmAc | Pressão real (medida) no acumulador |  |
| pmaxAcou pmaxAc | Pressão máxima no acumulador |  |
| pmaxA | Pressão máxima na câmara A |  |
| pmin | Pressão mínima |  |
| pn | Pressão nominal |  |
| qVA,B | Vazão (volumétrica) nas câmaras A e B |  |
| qVc | Vazão (volumétrica) de controle |  |
| qVcn | Vazão (volumétrica) de controle nominal |  |
| qVβs | Perda por compressibilidade |  |
| qVs | Perda volumétrica |  |
| qVsex | Perda volumétrica (vazamento) externa |  |
| qVs | Perda volumétrica (vazamento) interna |  |
| qVtc | Vazão (volumétrica) teórica |  |
| qVmaxAc ou qVmaxAc | Vazão volumétrica máxima do acumulador |  |
| qVmaAc ou qVmaAc | Vazão volumétrica média do acumulador |  |
| qVin | Vazão (volumétrica) interna |  |
| qmin | Vazão mássica interna |  |
| qVe | Vazão (volumétrica) efetiva |  |
| qVAP ou qVAP | Vazão na saída (porta A) da bomba P |  |
| Rmf | Resistência mássica do fluido |  |
| RVf | Resistência volumétrica do fluido |  |
| Ra | Resistência da bobina a |  |
| ts | Tempo de acomodação |  |
| Ts | Perda de momento / Perda de troque |  |
| Tf ou θf | Temperatura do fluido |  |
| trg | Tempo de regulagem |  |
| tminrg | Tempo mínimo de regulagem |  |
| ttrg | Tempo total de regulagem |  |
| Te | Torque efetivo |  |
| Trg | Torque de regulagem |  |
| Ttc | Torque teórico |  |
| Uc | Tensão de comando / de controle |  |
| vfPi ou vfPi | Velocidade do fluido na tubulação Pi |  |
| vfVouvfV | Velocidade do fluido na válvula V |  |
| VgAc ou VgAc | Volume do gás no acumulador |  |
| V0Ac ou V0Ac | Volume inicial do acumulador |  |
| vmax | Velocidade máxima |  |
| VA,B | Volume da câmara A ou B |  |
| Vft | Volume de fluido total |  |
| Vt | Volume total |  |
| V0A | Volume inicial na câmara / linha A |  |
| w1 | Largura do pórtico 1; |  |

### Alfabeto Grego

| Símbolo | Descrição | Observação |
| --- | --- | --- |
| e | Módulo de compressibilidade efetivo |  |
| Δp | Diferença de pressão |  |
| pn | Diferença de pressão nominal |  |
| ΔTouΔθ | Diferença de temperatura |  |
| ΔptV ou ΔptV | Diferença de pressão total na válvula V | Queda pressão total na válvula V |
| ΔppV ou ΔppV | Diferença de pressão parcial na válvula V | Queda pressão parcial na válvula V |
| ΔpP−A | Diferença de pressão entre vias P e A | Queda de pressão entre vias P e A |
| ΔVgAc ou ΔVgAc | Variação no volume do gás no acumulador |  |
| A | Razão de amortecimento do atuador |  |
| ηt | Eficiência global |  |
| ηhm | Eficiência hidromecânica |  |
| n | Frequência natural não amortecida |  |

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT. (2012). Grandezas e unidades - Parte 1: Generalidades (NBR ISO 80000-1). Brasil: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 46 p.

ABNT. (2007). Grandezas e unidades - Parte 4: Mecânica (NBR ISO 80000-4). Brasil: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 24 p.

AFNOR. (1986). Transmissions hydrauliques et pneumatiques. Grandeurs, unités et symboles utilisés - Gamme de pressions nominales (NF E 48-100). France: AFNOR. 7 p.

AFNOR. (1984). - Transmissions hydrauliques et pneumatiques. Pompes, moteurs et variateurs - Définitions des grandeurs et letters utilisées comme symbols (NF E 48-101). France: AFNOR. 12 p.

IEC. (2005). Letter symbols to be used in electrical technology: Part 1: General. (IEC 60027-1). Suisse:  International Electrotechnical Commission. IEC 60027-1:1992+AMD1:1997+AMD2:2005.

INMETRO. (2012). VIM 2012 – Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Rio de Janeiro: INMETRO. 81 p.

ISO. (2012a). Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams: Part 1 - Graphic symbols for conventional use and data-processing applications (ISO 1219-1). Switzerland: International Organization for Standardization.

ISO. (2012b). Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2 - Circuit diagrams (ISO 1219-2). Switzerland: International Organization for Standardization.

ISO. (2016). Fluid power systems and components Graphical symbols and circuit diagrams -- Part 3: Symbol modules and connected symbols in circuit diagrams (ISO 1219-3). Switzerland International Organization for Standardization.

ISO. (2008). Fluid power systems and components: Vocabulary (ISO 5598). 2 ed., Switzerland: International Organization for Standardization. 178 p.

ISO. (1983). Hydraulic fluid power - Pumps, motors and integral transmissions - Parameter definitions and letter symbols (ISO 4391-2). 2. ed. Switzerland: International Organization for Standardization. 10 p.

Prof. Victor Juliano De Negri, Dr. Eng.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

LABORATÓRIO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS – LASHIP

contato@laship.ufsc.br – laship.ufsc.br

Fones: 48 3721 9396 –  48 3721 4123							Atualização: Maio / 2023